П Р О Е К Т

ОБЕКТ:  „МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ “

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:  УПИ XLIX - 456, КВ.18  ПО ПЛАНА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

ЧАСТ: План за безопасност и здраве

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

проектант:.................

арх. Нина Желязкова

2025г.

Организационен  план

ОБЕКТ: “МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ “

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ XLIX - 456, КВ.18  ПО ПЛАНА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

Възложител: КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД    БУЛ ………………………………

Строител : ……………………………………………………

Част:  План за безопасност и здраве

Общи бележки

Проектът е изготвен по задание на Възложителя и въз основа на следните нормативни актове:

Наредба №4 /21май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти-издание на МРРБ

Наредба  2/ 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/на временни и подвижни  строителни площадки/ДВ бр.37 /04.05.2004г/

Наредба №3 /2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване  здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ бр.46/2001 г./

Наредба №7 /1999 г. За минимални изисквания за беопас. Условия на труд при използване на оборудване/ДВ 88/1999г изм и доп. Дв 88/81г./

Правилник за закона за движ. по пътищата-2012г.

І. Организационен план

Организационният план има за задача да осигури пълна представа за провеждането  на строителния процес на дадената площадка от деня на съставянето на протокол за откриване на строителна площадка –обр.2, до деня на съставяне на констативен акт за установяване годността на обекта за експлоатация – обр.15.

Настоящият план е насочен към подробно изясняване на необходимите мероприятия по ЗБУТ.

ІІ.Характеристика на строежа

Инвестиционно намерение на възложителя е МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ в УПИ XLIX - 456, кв.18 по плана на гр. Стара Загора. Сградата се състои от един надземен етаж.

Предвижда се поставянето на външна топлоизолация на сградата. Покривът ще бъде изолиран с хидроизолация и топлоизолация, като е предвидено и изграждане на ФЕЦ на покрива.Предвижда се и подмяна на осветителните тела.  Дограмата на сградата ще бъде подменена с PVC.

Последователността на СМР е следната:

1. Почистване на терена в имота.

2. Монтиране на нова PVC дограма.

3. Поставяне на хидроизолация и топлоизолация съгласно проектите

4. Довършителни работи

ІІІ. Изпълнение на СМР

А. Подготовка на строителната площадка

Ограда - Строителната площадка е оградена с съществуваща ограда.

Ел. табло – в имота има осигурена електроенергия, необходима за строителните дейности.

Канал- Отводняването на площадката от повърхностни и битови води ще се извършва към канализацията.

Тоалетна  - ще се използва химическа тоалетна.

Битово обслужване - За осигуряване на стая за работниците за отдих и за строителния техник, ще се използва стая от съществуващата сграда в имота, където ще има аптечка с неоходимите средства за първа медицинска помощ. Също ще има и един преносим пожарогасител. Да се осигури връзка /мобилна / на обекта за евентуално обаждане за медицинска помощ или друга- при изванаредни ситуации.

Временни пътища- не се изграждат.

Временен склад за инструменти - ще се ползва стаята за работниците като склад за инструменти, а за строителните материали и монтажни елементи се отрежда част от парцела /тухли, варов разтвор, кофражни елементи, стоманени колони, ферми и столици, ламарина/, а други ще се доставят в готов вид и ще се употребят веднага /бетон-от бетоновцентър и армировка-от арматурен двор- заготвена/. Преди започване на подготовката и по време на изпълнение на подготовката се следи за изпълнение на мероприятията. .

А. Изграждане на покривни конструкции

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки и др.) и на местата за закачване на предпазните колани на работещите.
     Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки в имота.

За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон, по-голям от 20 градуса, или по покриви, които не са оразмерени за временно допълнително натоварване, работещите използват сигурно закрепени към покрива стълби. Ел-заварките да се изпълнят от квалифицирани заварчици-паспортчици.

При покриви с наклон, по-малък от 20 градуса, пригодени за движение по тях, върху наклонената покривна повърхност се използват временни хоризонтални елементи за стъпване при спускане и качване на работещите.

След края на работната смяна или при прекъсване на работа използваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

Б. Монтаж на стоманени конструкции

При монтажа на метални елементи във вид на рула:

- се предприемат мерки срещу самоволното им развиване;

- не се допуска достъпът на лица по направлението на развиване на рулона, като външните задържащи планки се прерязват отгоре надолу.

При извършване на заваряване опасната зона е на разстояние най-малко:

- при липса на защитни негорими прегради - 5,0 m;

- при наличие на взривоопасни материали или оборудване - 10,0 m.

Местата, където се извършва електродъгово заваряване, се означават със знаци или табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др.

Не се допуска:

- извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж;

- едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи в съдове и затворени конструкции;

- използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчни работи в резервоари, кладенци или други закрити помещения.

Работните места на заварчиците в помещения трябва да бъдат отделени от останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 m.

При заваряване на открито ограждения се поставят в случай на едновременна работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора.

От електрическата мрежа се изключват:

- машините за електродъгово заваряване на метали преди свързването им със заваръчните проводници;

- подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго.

В. Монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи

Монтажът на детайли и възли от технологично оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи, започва след писмено разрешение на собственика им или на експлоатиращото ги дружество.

При монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, проводници или шини техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане.

Технологичното оборудване и тръбопроводите във взривоопасни условия се монтират с инструменти, приспособления и монтажни средства, изработени от цветни метали или с медно покритие и осигуряващи работа без искрообразуване.

При сглобяване и разглобяване на цилиндрични елементи се вземат мерки за стабилното им складиране и закрепване.

Технологичното оборудване и тръбопроводите се демонтират след изпразване и изключване (спиране, изолиране) на захранващите ги агрегати и тръбопроводи, след почистването им от опасни и взривоопасни вещества, както и след като са освободени от свързаните с тях фундаменти, комуникации и връзки. Разединените възли, комуникации, детайли и др. се закрепват сигурно. Демонтираните части или детайли се поставят в устойчиво положение.

Не се допуска оставяне на инструменти, продукти, облекло и други предмети в технологично оборудване и тръбопроводи след завършване на работната смяна.

Не се допуска монтаж върху временни крепежни средства, както и снемане на отделни елементи от постоянните крепежни средства или на самите крепежни средства при полагането или след окончателния монтаж на тръбопроводите

Г. Извършване на изолационни и довършителни работи

Изпълнение на облицовки и остъкляване: Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго. При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро механизирано рязане - дървени скари около машината и канавки за оттичане на водата. Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети. Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата. Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла се извършват по инструкция за безопасност и здраве. Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла. Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на определени за целта места.

Извършване на бояджийски и тапетни работи: Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение. Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя. Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във вентилирани помещения. Ремонтни работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване. Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др. Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково-бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо спазването на изискванията за ПБ.

IV. Мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари.

Причини за възникване на пожари по време на строителството може да бъдат запалване на дървения кофраж и дървената дограма.

Мерки за предотвратяване на пожари:

- да не се пали огън в близост до дървен материал;

- да не се работи с искроотделящи инструменти в съседсво с горими материали.

Евакуация при пожар:

Прекратява се извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението. Изключва се напрежението, захранващо всякакъв вид оборудвана в аварийния участък; Незабавно се прекратява на работата и се напускат работните места;

Ликвидиране на пожара:

- Ликвидирането на възникнал  пожар ще става в зависимост от големината му, с вода

от сондата и с пожарагасители, с които трябва да е снабден обекта.

- При невъзможност  за овладяване на пожара от работниците - да се сигнализира     Противопожарна служба на тел.112.

V. Мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Причини за аварии могат да бъдат:

- Срутване на земния откос на изкопа; пропадане на кофража с прясно положен бетон; пропадане на подемника и др.

Мерки за предотвратяване на аварии:

- при необходимост укрепване на изкопите; сигурно и стабилно подпиране на кофража, отговарящо на натоварването на бетона; редовно преглеждане на механизмите на подемника и своевременно подменяне на износените части и механизми;

Евакуация при авария:

- при срутване на земни маси от скатовете на изкопа, работниците незабавно да се отстранят и напуснат траншеята по стълби, които постоянно са поставени на безопасно място;

- при подаване на кофража, работещите над и под него веднага да се отстранят на безопасно място и по стълбите на сградата да напуснат строежа.

Ако има пострадали работници, да се извика бърза помощ и внимателно се освобождават от затиснати материали и елементи. При необходимост се търси помощта на гражданска защита.

VІ. Мерки за осигуряване на безопастност и здраве при извършване на СМР.

Общи изисквания:

- провеждане на инструктаж на всички работници за безопасно изпълнение на отделните видове работи;

- задължително ползване на лични защитни средства- каски, ръкавици, колани, и подходящо работно облекло;

- да се използват само обезопасени машини и инструменти;

Специфични изисквания за отделните видове работи.

- при бетониране работниците да са с ботуши, а при работа с вибратор да се използват диелектрични ръкавици;

VII. Информационно табло

!!!   Да  се сигнализира обекта чрез информационна табела ,

на която да бъдат  обявени всички данни, съгласно чл.13 от Наредба № 2 от 22.03.2004г.

Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното

проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа

(име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

IХ. Изисквания към строителя

При започване  на строителството  и по време на изпълнението на строителството да се спазват изискванията на чл.16 и чл.17 от Наредба 2/22.03.2004 год.

06.2025г.                                                                  Изготвил:………………….

арх. Нина Желязкова